一年点検等チェックリスト

| 点検実施日 | 令和 年 月 日（ ） 時～ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施設名 |  | 氏名 |
| 点検立会者 （施設管理者） |  |  |  |
| 点検実施者 | 設計者 | ※会社住所、会社名、電話番号、名前 |  |
|  | 工事請負者 | ※会社住所、会社名、電話番号、名前 |  |
|  | 工事監理者 | ※会社住所、会社名、電話番号、名前 |  |
|  | 発注機関 点検員 |  |  |

■点検チェックリスト－1（不具合事象の内容について契約不適合と判断した場合に有に○印を記入）

| 点検対象部位 |  | 不具合事象の内容 （異常が無い場合はレ印） |  | 契 約 不適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 | 基礎 |  |  | 有 |
|  | 軸組 |  |  | 有 |
|  | 床 |  |  | 有 |
|  | 壁 （バルコニー含む） |  |  | 有 |
|  | 屋根 |  |  | 有 |
|  | その他 |  |  | 有 |
| 雨 水 の 浸 入 を 防 止 す る 部 分 | 屋根 |  |  | 有 |
|  | 外壁 |  |  | 有 |
|  | 開口部 |  |  | 有 |
|  | その他 |  |  | 有 |

※１　点検は目視により行うものとし、施設管理者による不具合状況調査書の内容を十分確認すること。

※２　不具合部分については、不具合状況報告書を作成し施設管理者および公共建築課へ提出すること。

■点検チェックリスト－2

| 点検対象部分 | 異常の内容 （異常が無い場合はレ印、ある場合は■） |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土工事 （盛土、埋め戻し及び整地を行った部分） |  | □沈下 □陥没 □隆起 □排水不良 □他: |  |
| コンクリート工事 ｱﾌﾟﾛｰﾁ、ﾎﾟｰﾁ、玄関土間、犬走り、ﾃﾗｽ等主要構造部以外のｺﾝｸﾘｰﾄ部分 |  | □著しい沈下 □ひび割れ □不陸 □隆起 □はだわかれ □他: |  |
| 木工事 （床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分） |  | □著しいそり □すきま □割れ □きしみ □他: |  |
| 外装工事 （壁、軒裏、柱等、外装工事による部分） |  | □仕上材の剥離 □チョーキング □汚れ □変形 □変質 □浮き □他: |  |
| ボード、内装工事 床、壁、柱、天井等のﾎﾞｰﾄﾞ等、内装工事による部分 |  | □仕上材の剥離 □変形 □変質 □浮き □すき □しみ □他: |  |
| 建具、ガラス工事 （外部及び内部建具） |  | □変形 □腐食 □開閉不良 □がたつき □他: |  |
| 左官、タイル工事 （壁、床、天井等の左官工事部分） |  | □剥離 □変退色 □著しいひび割れ □他: |  |
| 組積工事 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、れんが等の組積による内･外壁 |  | □亀裂 □破損 □仕上材の剥離 □他: |  |
| 屋根工事 （屋根仕上部分） |  | □著しいずれ □浮き □変形 □腐食 □破損 □他: |  |
| 防水工事 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取り付け等のｼｰﾘﾝｸﾞ部分 |  | □目地劣化 □防水層破断 □接合部防水不良 □他: |  |
| 断熱、防露工事 壁、床、天井裏等断熱、防露工事を行った部分 |  | □結露水したたり □結露かび発生 □他: |  |
| 防虫処理工事 （軸組、壁等の防虫処理を行った部分） |  | □小動物の食害 □蟻道 □他: |  |
| 金属工事 （とい） |  | □脱落 □破損 □たれ下り □著しい腐食 □つまり □他: |  |
| 金属工事 （水切り、雨押えの金属板） |  | □継手のはがれ □浮き □著しい腐食 □他: |  |
| 雑工事 （小屋裏、軒裏及び床下の換気孔等） |  | □脱落 □つまり □著しい腐食 □絶縁不良 □他: |  |
| その他 |  |  |  |

※１　点検は目視により行うものとし、施設管理者による不具合状況調査書の内容を十分確認すること。

※２　不具合部分については、不具合状況報告書を作成し施設管理者および公共建築課へ提出すること。

■点検チェックリスト－3

| 点検対象部分 （対象項目にレ印） | 異常の内容 （異常が無い場合はレ印、ある場合は■） |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □電灯設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □動力設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □電熱設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □雷保護設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □受変電設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □静止形電源設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □発電設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □構内情報通信網設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □情報表示設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □映像・音響設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □拡声設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □誘導支援設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □テレビ共同受信設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □テレビ電波障害防除設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □監視カメラ設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □防犯・入退室管理設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □自動火災報知設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □中央監視制御設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □構内配電線路 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □ |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |
| □ |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □絶縁 □他： |  |

- 不具合部分については、不具合状況報告書を作成し施設管理者および公共建築課へ提出すること。

必要に応じ完成時の試験成績書に準じて各種試験測定を行うこと。

■点検チェックリスト－4

| 点検対象部分 | 異常の内容 （異常が無い場合はレ印、ある場合は■） |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □空気調和設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □室内環境 □他： |  |
| □換気設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □室内環境 □他： |  |
| □自動制御設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □衛生器具設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □給水設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □排水設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □給湯設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □消火設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □厨房設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □ガス設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □他： |  |
| □浄化槽設備 |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □水質 □他： |  |
| □ |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □水質 □他： |  |
| □ |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □水質 □他： |  |
| □ |  | □機器類外観取付状態 □機器類運転･動作 □水質 □他： |  |

- 不具合部分については、不具合状況報告書を作成し施設管理者および公共建築課へ提出すること。

必要に応じ完成時の試験成績書に準じて各種試験測定を行うこと。